Cuadro: Vertimiento a Colector – Valores Máximos Admisibles

|  |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNIDAD | 01/03/97 | 31/07/98 | 31/12/99 |
| DBO 5,20 | Mg/l | - | 1000 | 700 |
| SOL.SEDIMENT | Mg/en 1 hora | 20 | 20 | 10 |
| ACEITES Y GRASAS | Mg/l | 200 | 200 | 200 |
| CROMO TOTAL | Mg/l | 10 | 10 | 5 |
| SULFUROS | Mg/l | 25 | 15 | 5 |
| TEMPERATURA | C | 35 | 35 | 35 |
| PH | - | >5.5 y <9.5 | >5.5 y <9.5 | >5.5 y <9.5 |
| CAUDAL | - | Qmax=<2.5Qmed | Qmax=<2.5Qmed | Qmax =<2.5Qmed |

La Resolución también plantea excepciones para aquellas ramas sensibles.

Cuadro: Excepciones – Vertimiento a Colector

|  |  | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRO | UNIDAD | 01/03/97 | 31/07/98 | 31/12/99 |
| LAVADERO DE LANAS |  |  |  |  |
| DBO 5,20 | mg/l | - | - | 3000 |
| Aceite y Grasas Libres | mg/l | 100 | 100 | 100 |
| CURTIEMBRES |  |  |  |  |
| DBO 5,20 | mg/l | - | 2000 | 1000 |

SOL. SEDIMENT. = Sólidos sedimentables

Qmed = Caudal medio

Qmáx = Caudal máximo

Estas exigencias son extensivas a todo tipo de descarga que se realice en la red de colectores; inclusive la de camiones barométricos, con la única excepción de los líquidos provenientes de sistemas estáticos domiciliarios.

Vertimiento a Cursos de Agua – Valores Máximos Admisibles Generales

| PARAMETRO | UNIDAD | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01/03/97 | 31/07/98 | 31/12/99 |
| DBO 5,20 | Mg/l | 150 | 100 | 60 |
| SST | Mg/l | 250 | 200 | 150 |
| ACEITES Y GRASAS | Mg/l | 50 | 50 | 50 |
| COLIFECALES | CF/100ml | - | - | 5000 |
| CROMO TOTAL | Mg/l | 5 | 5 | 1 |
| SULFUROS | Mg/l | 25 | 10 | 1 |
| DETERGENTES | Mg/en LAS | - | - | 4 |
| SUST.FENOLICAS | Mg/en C2H5OH | - | - | 0.5 |
| TEMPERATURA | C | 30 | 30 | 30 |
| PH | - | >6.0 y <9.0 | >6.0 y <9.0 | >6.0 y <9.0 |
| CAUDAL | - | Qmax=<1.5Qmed | Qmax=<1.5Qmed | Qmax=<1.5Qmed |

Excepciones: Vertimientos a Curso de Agua

| PARAMETRO | UNIDAD | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01/03/97 | 31/07/98 | 31/12/99 |
| LAVADERO DE LANA Y CURTIEMBRES |  |  |  |  |
| DBO 5,20 | mg/l | 300 | 150 | 60 |
| LAVADERO DE LANA |  |  |  |  |
| Aceite y Grasas | mg/l | 200 | 100 | 50 |

SST= Sólidos suspendidos totales

SUST.FENOLICAS=  Sustancias fenolicas

Qmed= Caudal medio

Qmax= Caudal máximo