1. INTRODUCCIÓN

Previo a cualquier proposición de política es indispensable conocer qué grado de éxito se ha alcanzado con los instrumentos que se pretenden suplantar o con los instrumentos en que se pretende profundizar. Lamentablemente esto no siempre se puede hacer por falta de datos.  Éste no es el caso de Uruguay en lo que concierne a la contaminación de los cursos de agua de Montevideo por parte de efluentes industriales. Un exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo por el responsable de este proyecto ha permitido construir una base de datos de calidad y cobertura no disponibles para otros países de la región y muy buena parte del mundo en desarrollo.

Efectivamente, casi todos los estudios empíricos como los que se plantean en este trabajo sobre el cumplimiento de los estándares de emisiones ser refieren a estudios de casos en EE.UU. y Canadá (básicamente, emisiones de DBO5 y SST de la industria papelera de EE.UU. y Québec y contaminación del aire de la industria del acero de EE.UU.). De hecho, Dasgupta, et al. (2001) es el único ejemplo para el caso de un país no-desarrollado (para una descripción detallada de esta literatura ver Caffera (2004).

Este trabajo tiene como objetivo empezar a completar esta brecha “testeando” empíricamente el efecto de (a) las características económicas de las plantas industriales, y (b) las acciones de monitoreo y control de ambos el gobierno municipal y el gobierno nacional, sobre las emisiones de DBO5 de las industrias en Montevideo. Más específicamente intenta responder las siguientes preguntas: (1) ¿Qué tan efectivas han sido las inspecciones y las diferentes acciones de fiscalización y control de ambos el gobierno municipal y el gobierno nacional en términos de reducciones de emisiones de DBO5?, (2) ¿Qué tan efectivas han sido las inspecciones y las diferentes acciones de fiscalización y control de ambos el gobierno municipal y el gobierno nacional en términos de cumplimiento de los estándares de vertido?, (3) ¿Puede mejorarse esta efectividad mediante una reasignación de acciones de fiscalización entre diferentes tipos de plantas?, y (4) ¿Puede mejorarse esta efectividad mediante una sustitución de acciones de monitoreo (inspecciones) por acciones de control (multas)? Esta última pregunta es relevante porque las inspecciones y las intimaciones fueron casi las únicas acciones realizadas por los reguladores. Las multas fueron extremadamente infrecuentes a pesar de la frecuencia de las violaciones. Si esto es una expresión de una estrategia como la sugerida por Garvie and Keeler (1994) en presencia de “restricciones” institucionales y políticas, entonces un estudio como el propuesto podría estimar el “costo” de tal estrategia  en términos de abatimiento de emisiones (cargas vertidas de DBO5).

El período analizado adquiere especial interés porque durante dicho período la IMM implementó el llamado “Plan de Reducción de la Contaminación de Origen Industrial” (Resolución Municipal 761/96), una iniciativa única de negociación entre reguladores y regulados con el objetivo de abatir emisiones. Analizar la efectividad de dicho plan permite sacar lecciones sobre aciertos y errores en la implementación de este tipo de acuerdos. Esto resulta fundamental en países como los nuestros donde las condiciones económicas impiden la implementación de instrumentos económicos por cuestiones de economía política y cuestiones de capacidad institucional, resultando en el uso de costo-inefectivos estándares uniformes de emisión y estándares tecnológicos con bajos niveles de cumplimiento.

# 2. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGISLACIÓN

Existen dos dependencias públicas con competencia directa en el control de la contaminación industrial de los cursos de agua en Montevideo: la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), a través de su Unidad de Efluentes Industriales de su División Saneamiento.

La asignación de responsabilidades entre estas dos dependencias en lo hechos se puede resumir del siguiente modo. La Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la IMM es responsable de monitorear los efluentes industriales y los cursos de agua, asegurar el cumplimiento de los estándares de vertido y el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento. Esta Unidad es también la dependencia pública hacia donde las empresas reportan sus Informes Cuatrimestrales. Por su parte, la DINAMA, a través de su División de Control Ambiental (DCA) es la encargada de otorgar la Autorización de Desagüe Industrial (ADI), previa comprobación de que la planta industrial posee una planta de tratamiento y que, dadas las características de la planta industrial, la planta de tratamiento es capaz de lograr que los efluentes de la industria cumplan con los estándares de vertido. En otras palabras, la DCA está a cargo del “cumplimiento inicial”, mientras que la UEI está a cargo del “cumplimiento continuo”.

Por su parte la legislación en la materia, en esencia, está compuesta por los siguiente cuerpos normativos. En primer lugar la “Ordenanza sobre la Disposición de Aguas Residuales de los Establecimientos Industriales del Departamento de Montevideo” (Decreto N° 13.982 de la Junta Departamental de Montevideo, 1967) y su Reglamentación (Resolución N° 16.277 del Intendente Municipal de Montevideo, 1968). Estas normas son un mojón en la regulación nacional sobre el control de la contaminación de aguas por dos razones, principalmente. Primero, derogaron todas las normas previas que legislaban sobre contaminación de aguas en Montevideo. Segundo, sentaron los criterios básicos de fiscalización, control y sanción de la política de control de efluentes industriales en el país hasta el presente. En particular, el Decreto Municipal implementó el control de los efluentes industriales centrado en la presencia y el correcto funcionamiento de tecnología de tratamiento en lugar de directamente hacer cumplir los estándares de emisiones. Estos estándares fueron establecidos en la Resolución N° 16.277 que vio la luz el año siguiente (1968). Estos estándares fueron definidos en términos de concentraciones de contaminantes en los efluentes. No fue establecido ningún limite a la cantidad de contaminantes (carga).

A excepción del tipo y los valores de los estándares de emisiones, los cuales fueron redefinidos, el resto de las disposiciones establecidas por la ordenanza Municipal de 1967 fueron idénticamente incorporadas en el Decreto Nacional Nº 253/79, el cual regula la contaminación de aguas en todo el país en el presente. Las diferencias más importantes entre este Decreto 253/79 y las normas municipales recién comentadas son que el Decreto incorpora estándares ambientales para los cursos de agua, redefine los niveles de los estándares de emisión y saca de la órbita municipal el proceso de otorgamiento de la Autorización de Desagüe Industrial (ADI), actualmente en manos de la DINAMA. En todo lo restante, incluyendo por supuesto el enfoque básico de política pero también procedimientos y disposiciones específicos, el Decreto Nacional es una aplicación a nivel nacional de las previas normas municipales. En particular, los estándares de emisión continuaron estando definidos en términos de concentración (mg/L); no en términos de carga.  La única disposición al respecto establece que el volumen total de efluentes descargados no puede ser mayor que 2,5 veces el volumen promedio emitido durante el período de actividad para plantas emitiendo a colector, y 1,5 veces para plantas emitiendo a curso de agua. Estas medidas prevendrían sobrecargas temporales que pudieran tener efectos permanentes en los cursos de agua. Sin perjuicio de lo anterior el MVOTMA puede obligar a las firmas a controlar los volúmenes de los efluentes. El proceso de aplicación de la ADI es idéntico al de la previa autorización municipal.

El Decreto también establece las sanciones monetarias por incumplimientos. Las multas sancionan incumplimientos con las disposiciones en la SADI o el correcto funcionamiento de la PT. Esta es una diferencia mayor con el caso clásico de control de estándares de emisiones en los textos de economía ambiental, donde las sanciones son una función creciente de la magnitud de la violación a los estándares de emisión.

Finalmente, como se dijo, el Decreto 253/79 fija también estándares ambientales de acuerdo a cuatro categorías dentro de las que se clasificarían los cursos de agua. La clasificación de los cuerpos de agua por el MVOTMA en estas cuatro clases nunca fue llevada a cabo, por lo que los estándares de emisiones son actualmente las únicas normas regulando los efluentes industriales, tal cual se establece en el mismo Decreto ( Mientras la clasificación de los cursos no se lleve a cabo los efluentes serán “admitidos” si cumplen con los estándares de vertido).

El 26 de febrero de 1996, dentro del Plan de Saneamiento Urbano para Montevideo, el Departamento de Desarrollo Ambiental de la IMM promulgó la Resolución Municipal 761/96, “Plan de Reducción de la Contaminación de origen Industrial” con el objetivo de mejorar el nivel de cumplimiento de los estándares de emisión por parte de las industrias de Montevideo. Comenzando el 1º de Marzo de 1997, el Plan hizo más laxos los estándares de emisión establecidos por el Decreto Nacional 253/79 y estableció un cronograma por el cual éstos convergerían nuevamente a los niveles originales. Este Plan estaba basado en el reconocimiento de “la realidad actual de la industria” por parte de la IMM. El Plan no cubrió todos los contaminantes (parámetros) sujetos a estándares de vertido en el Decreto 253/79. Los contaminantes cubiertos dependían de la rama industrial y del punto de descarga: cursos de agua o colector (ver Cuadro A.1 en el Apéndice. El cronograma y los correspondientes niveles de estándares de emisión son presentados en los Cuadros A.2 y A.3)

Una primera observación respecto al Plan es que dio a las empresas un tiempo considerable para implementar cambios en la tecnología de tratamiento de efluentes. Las industrias tuvieron casi tres años antes que los estándares convergieran nuevamente a los niveles del Decreto 253/79. Una segunda observación es que los reguladores reconocieron a los lavaderos de lana y las curtiembres como las industrias con las mayores dificultades para el cumplimiento. Por eso, estas plantas contaban con estándares más laxos en cada período. Mas aún, y muy sorprendentemente, los estándares para DBO para estos dos tipos de plantas convergieron a un valor más alto que el fijado por el Decreto Nacional 253/79 para los casos de aquellas que emitían a colector (3.000 mg/l y 1.000 mg/l para lavaderos de lana y curtiembres respectivamente, comparado con 700 mg/l establecidos por el Decreto). De acuerdo con conversaciones con inspectores de la División de Control Ambiental de la DINAMA, estas inconsistencias han generado problemas en las tareas de contralor porque las firmas argumentan que están cumpliendo con la Resolución Municipal 761/96 cuando la DINAMA les exige ajustes para alcanzar los estándares de emisión establecidos en el Decreto Nacional. Es obvio que hubo (y aún hay) una falta de coordinación entre la DINAMA y la IMM en este aspecto.

3. BASE DE DATOS

Las fuentes de información para la conformación de la base de datos para este trabajo son dos: la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

Mi fuente de información principal es la IMM. La información de esta fuente proviene, por un lado, de los Informes Cuatrimestrales que las plantas industriales del Departamento de Montevideo reportan cada cuatro meses a la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la IMM. Esta información está conformada por las cantidades mensuales de las siguientes variables:

- Cantidad de cada bien producido,

- Consumo total de agua (AGUA), incluido agua corriente (OSE) y aguas subterráneas (PERF),

- Consumo de Energía Eléctrica (EL),

- Consumo de Combustibles (COMB) y leña,

- Consumo de Gas,

- Número de empleados (EMPLEO) y

- Días trabajados (DT).

Con respecto a la contaminación, se requiere que las plantas informen:

- Caudal promedio diario del efluente (CDAL) (y descargas totales mensuales, VOLUMES) y

- Su concentración de contaminantes, entre los cuales está la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5).

Las plantas con un flujo de efluentes mayor de 50m3/día deben tomar muestras cada dos semanas en lugar de una vez por mes. Los períodos de reporte son Marzo – Junio, Julio – Octubre y Noviembre – Febrero. No existe en los hechos una fecha límite para la presentación de estos Informes, por más que la reglamentación diga que debe ser en los primeros quince días posteriores al período que se informa.

Aparte de esta información contenida en los Informes Cuatrimestrales, se ha recabado información acerca de las acciones de monitoreo y control realizadas por la UEI de la IMM. Esta información incluye:

- Cantidad y fecha de inspecciones con y sin muestreo realizadas a cada planta por parte de I.M.M.,

- Resultados de las muestras (mg/l de DBO5) en aquellas inspecciones en las que se tomaron muestras por parte de la IMM,

- Cantidad, fecha y monto de multas impuestas a cada planta por parte de la IMM.

Mi segunda fuente de información es la División de Control Ambiental (DCA) de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Esta información incluye:

- Cantidad y fecha de inspecciones con y sin muestreo realizadas a cada planta por parte de DCA,

- Resultados de las muestras (mg/l de DBO5) en aquellas inspecciones en las que se tomaron muestras por parte de la DCA,

- Cantidad y fecha de intimaciones realizadas a cada planta por parte de DINAMA,

- Cantidad y fecha de amenazas de multas (“Vistas”) realizada por parte de la DINAMA a cada planta, y

- Cantidad, fecha y monto de las multas aplicadas por la DCA a cada planta por mes.

La información descrita abarca a setenta y cuatro (74) plantas industriales ubicadas en el Departamento de Montevideo. La selección de estas 74 plantas no fue aleatoria. Primero, son todas empresas privadas. Segundo, la mayoría de estas plantas son las que más fueron inspeccionadas históricamente por la UEI. Sin embargo, el sesgo de selección no es un problema serio dado que las plantas de la muestra cubren más del 90% de la contaminación industrial del Departamento.

El Cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas para las variables que se incluyen en los Informes Cuatrimestrales. 10 Las estadísticas descriptivas de las variables de fiscalización por parte de la IMM y la DINAMA se presentan más adelante cuando se expone la política de control implementada en los hechos. En lugar de las estadísticas descriptivas para los sesenta y siete (67) productos producidos por estas setenta y cuatro (74) plantas a continuación se presenta una el Cuadro 2 con la lista y descripción de estos productos, así como sus unidades de medida y abreviación. Este Cuadro permite observar el rango de productos y empresas pertenecientes a la muestra.

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de las variables de Insumos y Contaminación

(Muestra Julio 1997 – Octubre 2001)

Observaciones Totales Potenciales: 3.848

| ###### Variable | Descripción | Unidad de medida | Media | Mediana | Desv. Estánd. | Valores faltantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | Concentración de DBO en los efluentes | mg/l | 1.031 | 370 | 2.334 | 952 |
| CDAL | Caudal diario promedio | m3/día | 203 | 52 | 453 | 1.034 |
| OSE | Consumo de agua corriente | m3/mes | 3.848 | 784 | 8.271 | 638 |
| PERF | Consumo de agua subterránea | m3/mes | 2.793 | 750 | 4.873 | 1.279 |
| EL | Consumo de energía eléctrica | Kwh/mes | 179.409 | 68.000 | 278.828 | 449 |
| COMB | Consumo de combustibles | m3/mes | 34 | 12 | 50 | 862 |
| DT | Número de días trabajados en el mes |  | 22 | 23 | 4.6 | 594 |
| EMPLEO | Número de empleados |  | 122 | 60 | 276 | 342 |

Fuente: IMM

Cuadro 2: Nombre, Descripción y Unidades de Medida de las variables de Producción

| ###### Nombre | Descripción | Unidades de Medida | ###### Nombre | Descripción | Unidades de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCOHOLBEB | Bebida Alcohólica | m3 | HIPOCLORITO | Hipoclorito de sodio | m3 |
| ALUMINIO |  | Ton. | HELADOS | Helados | Kg |
| CERVEZA |  | hl | JALEAS | Jaleas | Kgs. |
| MALTA |  | hl | JUGOS Y TOMATES | Jugos y Tomate | L |
| ##### BICI | Bicycles | Unidades | LECHE Y CREMA | Leche y Crema | L |
| BOVINOS |  |  | TRIPAVAC | Tripa Vacuno | Kgs. |
| MANTECA |  |  | TRIPAEQ | Tripa Equino | Kgs. |
| BUTTEROIL |  | Kgs. | TRIPAOV | Tripa Ovino | Kgs. |
| DULCE DE L. | Dulce de leche | Kgs. | PRODMENORES | Prod. Menores, Tripa, Grasa, Huevos | Ton. |
| CARTON |  | Ton. | ACEITE POLLO | Aceite de Pollo Moro | m3 |
| CASEINA |  | Kgs. | ACEITEPESC | Aceite Pesc. | m3 |
| POLLOS |  | Ton. | OVINOS |  | Unidades |
| SIDRA |  | Bot. | PINTURAS | Pinturas | m3 |
| CANGREJO |  | Ton. | PAPEL | Papel | Ton. |
| CS |  | Kgs. | PELLETS | Pellets | Ton. |
| DETERDESOD | Detergentes y desodorantes | Ton. | PNF | PNF | Kgs. |
| CASIMIRTEJ | Casimires / Tejidos |  | PORCINOS | Porcinos | Unidades |
| TEJIDOS |  | m | PAPAS | Papas | Ton. |
| TEJIDOSINT | Tejidos Sintéticos | Kgs. | RENAULT | Unidades procesadas | Unidades |
| GRASA |  | Kgs. | SALES |  | Ton. |
| FILLET | Fillets de Pescado | Ton. | EMBUTIDOS |  | Kgs. |
| PESCENTER | Pescado Entero | Ton. | EXTRUIDO |  | Ton. |
| HARINAPESC | Harina de Pescado | Ton. | JABONES |  | Ton. |
| JAMON |  | Ton. | REFRESCO |  | Ton. |
| HG |  | Kgs. | REFR(BOT) |  | Bot. |
| CUEROCAP | Cuero de Capones | Unidades. | CALAMAR |  | Ton. |
| CUEROSTEÑ | Cueros Teñidos | Unidades | SUPERGAS |  | Ton. |
| CUEROSTERM | Cueros Terminados | m2 | TOPS |  | Ton. |
| CUEROCORD | Cuero de Cordero | Unidades | AGUA |  | hl |
| CUEROSEMIT | Cueros semi-terminados | Unidades | WETBLUE |  | Unidades |
| CUEROLANAR |  | Unidades | LANALAVADA |  | Ton. |
| CUEROCURT | Cueros Curtidos | Unidades | LANASUCIA |  | Kgs. |
| CUERVACPEL | Cueros Vacunos Pelados | Unidades | YOGURT |  | l |

3.1.- VALORES FALTANTES

Como se evidencia en el Cuadro 1, tengo valores faltantes (VF) en mi panel. Las observaciones faltan ya sea porque una planta no informó en un período dado, en cuyo caso tengo un valor faltante para todo el conjunto de variables de ese período (“no- reporte de unidad”), o porque la planta si informó pero el Informe Cuatrimestral tiene valores faltantes para una o algunas variables (”no reporte de elemento”).

Hubo cuatro razones principales para que las plantas no envíen sus Informes Cuatrimestrales (“no-reporte de unidad”). Primero, la planta cesó su actividad comercial. Segundo, la planta informó que no tuvo actividad en ese período.11 Tercero, la planta no había comenzado aún a funcionar en ese período. Y cuarto, la planta omitió el envío del Informe Cuatrimestral por ninguna razón obvia.

En resumen, (Cuadro 3), hubo un total de sesenta y dos (62) no-reportes sobre un potencial de 962 posibles (74 plantas por 13 períodos de informe). De éstas, seis corresponden a tres plantas que cesaron su producción (por diferentes razones). Doce (12) corresponden a períodos sin actividad de tres plantas diferentes. Dieciséis (16) corresponden a tres plantas que comenzaron a funcionar en los períodos cuatro, cinco y nueve respectivamente. Los restantes veintiocho (28) corresponden a falta de informes por razones “aleatorias”.

# Cuadro 3: Distribución de la Falta de Informes por razones

| Razón | Número De no-reportes | Numero de Plantas |
| --- | --- | --- |
| “Cesaron Producción” | 6 | 4 |
| “Sin Actividad” | 12 | 3 |
| “No funcionando todavía” | 16 | 3 |
| “Aleatorias” | 28 | 13 |
| Total | 62 | 23 |

Los siguientes dos cuadros detallan aún más la distribución de estos no reportes.

Cuadro 4: Distribución de Falta de Informes por cantidad de plantas industriales

| ##### Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de No-Reportes | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62 |
| Numero de Plantas | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 53 | 74 |

# Cuadro 5: Distribución de Falta de Informes por Cuatrimestre

| Cuatrimestre | Número de ###### No – Reportes | Cuatrimestre | Número de No – Reportes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 8 | 3 |
| 2 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | 5 | 11 | 6 |
| 5 | 2 | 12 | 6 |
| 6 | 2 | 13 | 8 |
| 7 | 2 | Total | 62 |

Los no- reportes de una o más variables (“elementos”) tienen también varias razones. Algunas empresas nunca informaron alguna variable específica. Otras informaron determinada variable en forma no sistemática. Por ejemplo, en el caso de consumo de aguas subterráneas algunas empresas informaron consumo cero en algunos períodos y no informaron en otros. Finalmente, otros valores parecen faltar de forma aleatoria.

Tomando en consideración los no - reportes de elementos y de unidad,  hubo un total de 5.557 observaciones faltantes sobre un total de 40.924 posibles observaciones. En otras palabras, 13,6% de los datos potenciales estaban faltando.12

4. LA POLITICA EN LOS HECHOS

El objetivo de esta sección es describir, con la ayuda de la base de datos construida, cómo es implementada en la práctica la política de control de la contaminación del agua.

La descripción que sigue concierne principalmente a las acciones de monitoreo de la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la IMM. Las acciones de la División de Control Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (MVOTMA), la otra institución con tareas de monitoreo y control, están explicadas casi enteramente por el proceso de Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI). Esto es particularmente cierto para el período analizado.

La UEI inspecciona regularmente a las plantas industriales para asegurar el cumplimiento de las normas. Existen dos tipos de inspecciones regulares: con y sin muestreo de efluentes. Las inspecciones con muestreo son inspecciones en las cuales los inspectores toman muestras de los efluentes de la planta para posterior análisis. Estas inspecciones incluyen siempre inspecciones al funcionamiento de la PT así como preguntas generales referidas a la situación económica de la empresa, incluyendo cambios en los niveles de producción, o sucesos especiales que pudieran afectar la eficiencia del proceso de tratamiento de efluentes. Las inspecciones sin muestreo incluyen esto último, pero no incluyen muestras de los efluentes de la planta. Las razones para no efectuar muestreos pueden ser varias: que la planta no esté trabajando en el momento de la inspección, que la planta no esté descargando efluentes en el momento de la inspección, etc.5

Se puede decir que la estrategia de los inspectores de la IMM obedeció cinco reglas durante el período estudiado, de acuerdo a entrevistas mantenidas. La primer regla es una que podríamos llamar de “muestreo sin reposición”. Durante el lapso de tiempo que dura este muestre sin reposición los inspectores tratan de visitar dos veces las plantas de Prioridad 1 y una las de Prioridad 2. Las plantas de Prioridad 1 son los mayores contaminantes en términos de contaminación orgánica y metales. Ellas generan más del 80% de esta contaminación. La segunda regla fue que las plantas con peor historia de cumplimiento y aquellas que mostraban menos cooperación con los reguladores eran inspeccionadas mas a menudo. La tercera regla de inspección fue que las denuncias de los ciudadanos acerca de episodios inusuales de emisiones también motivaban inspecciones. Cuarto, la omisión de mandar el Informe Cuatrimestral en períodos sucesivos también motivó inspecciones. Finalmente, niveles inusualmente elevados de contaminación informada también motivaban inspecciones, aunque muy raramente de acuerdo con los inspectores de la UEI. La razón para esto es que obviamente no es común que las plantas reporten “picos” en sus emisiones.

La aplicación de estas reglas implicó cierta concentración de los esfuerzos de monitoreo en algunas plantas. Esto se puede apreciar en los dos Gráficos que siguen (Gráfico N º 1 y N º 2). En el caso de la IMM la concentración que se observa se explica en algunos casos por hechos que escapan a las reglas, como por ejemplo insistentes denuncias de vecinos. En el caso de la DINAMA, la concentración de inspecciones está casi enteramente explicada por la  campaña de monitoreo del Aº Carrasco llevada a cabo por parte de la DINAMA y APRAC en 1999.

Gráfico N º 1

Número de Inspecciones de la IMM por Planta

Fuente: IMM

Gráfico N º 2

Número de Inspecciones de la DINAMA por Planta

Fuente: DINAMA

Debe ser considerado que más allá de estas reglas el sector industrial uruguayo sufrió un proceso de contracción importante durante el período 1999 – 2002. El índice de volumen físico de la  producción industrial cayó 8,6% en promedio en 1999 y 7.2% en 2001 (durante el 2000 experimentó un cambio positivo del 2%). La contracción fue mayor medida por el PBI real de la industria: 23% entre 1996 y 2001, con una caída promedio de 4% en el período 1997 – 2001 y 8% en el período 1999 – 2001.6 Aunque no es reconocido por las autoridades, el control sobre las plantas fue más laxo durante este período como una consecuencia de esta contracción. Tomando como muestra las setenta y cuatro (74) plantas industriales de Montevideo que conforman mi muestra, responsables por mas del 90% de las emisiones industriales en la ciudad, uno puede apreciar un decrecimiento en el número de inspecciones realizadas por ambas oficinas reguladoras en el año inmediatamente siguiente al comienzo de la recesión (2000) (ver Cuadro 6). Uno debe recordar que fueron precisamente los difíciles tiempos económicos de la industria los que inspiraron el Plan de Reducción de la Contaminación de Origen Industrial.

# Cuadro 6

|  | Número de Inspecciones en los últimos doce meses terminados en Junio |  | Índice de Volumen Físico (Promedio doce meses terminados en Junio) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IMM | DCA |  |
| 1997 | 107 | 21 | 100,10 |
| 1998 | 126 | 41 | 107,80 |
| 1999 | 108 | 73 | 107,22 |
| 2000 | 68 | 39 | 100,24 |
| 2001 | 90 | 34 | 100,49 |

Fuente: IMM y DINAMA

El aumento en el número de inspecciones que se observa para la IMM en 1998 obedece a que el atraso en la adjudicación de la licitación para el Programa de Monitoreo en el marco del PSUIII motivó que en los años 1997 y 1998 la UEI comenzó a ejecutar el monitoreo previsto en el Programa. Ésta es la razón de los picos que se observan entre Marzo y Setiembre de 1997 y entre Mayo y Setiembre de 1998 en el Gráfico Nº 3.

Grafico Nº 3

Número de Inspecciones de la IMM

Fuente: IMM

El aumento en las inspecciones que se observa para la DINAMA en 1999 está enteramente explicado por la campaña de monitoreo en el Arroyo Carrasco recién comentada. (Ver Gráfico Nº2).

Gráfico Nº4

Número de Inspecciones de la DINAMA

Fuente: DINAMA

Los cuadros y las gráficas precedentes también permiten apreciar que la DCA inspeccionó mucho menos frecuentemente que la IMM en Montevideo durante el período estudiado, como era de esperar dada la existencia del mencionado acuerdo de 1995. Como se puede apreciar en el Cuadro 7, en el período entre Julio de 1996 y Octubre de 2001, de un total de 760 inspecciones entre las dos oficinas reguladoras, la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la IMM condujo un total de 549 inspecciones en las mismas 74 plantas y la DCA solo realizó 211. Mas aún, 401 inspecciones (73%) de la UEI fueron inspecciones con muestreo, mientras que para la DCA el número de inspecciones con muestreo fue 122 (58%).

Cuadro 7: Estadísticas Descriptivas para las Variables de Monitoreo y Control

IMM y DCA

(Muestra Julio 1996 – Octubre 2001)

Observaciones totales: 4.736

|  | Media | Desv. Std. | Máximo | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMM |  |  |  |
| INSPCM | 0,085 | 0.286 | 3 | 401 |
| INSPSM | 0,031 | 0.212 | 6 | 148 |
| INSPTOT | 0,116 | 0.378 | 9 | 549 |
| INSP | 0,106 | 0.308 | 1 | 502 |
| MULTA | 0,003 | 0.052 | 1 | 11 |
| MULTA (UR) | 93,6 | 70 | 200 | 1030 |
|  | DCA |  |  |  |
| INSPCM | 0,026 | 0.158 | 1 | 122 |
| INSPSM | 0,019 | 0.137 | 2 | 89 |
| INSPTOT | 0,045 | 0.210 | 2 | 211 |
| INSP | 0,044 | 0.204 | 1 | 207 |
| INTIMAC. | 0,024 | 0.155 | 2 | 112 |
| POST. | 0,013 | 0.123 | 2 | 60 |
| VISTA | 0,015 | 0.126 | 2 | 72 |
| MULTA | 0,001 | 0,029 | 1 | 4 |
| MULTA (UR) | 225 | 50 | 300 | 900 |

Notas: (1) Las observaciones para las multas impuestas por la IMM son para el período Mayo 1997 (3.996 observaciones).

(2) Los estadísticos para las variables de multas se calculan sobre las observaciones distintas de cero.

La descripción de las variables del Cuadro 7 es la siguiente. INSPCM: número de inspecciones con muestreo hechas por mes y por planta.; INSPSM: número de inspecciones sin muestreo hechas por mes y por planta; INSPTOT: número de inspecciones totales hechas por mes y por planta; INSP: variable que es igual a 1 si la empresa fue inspeccionada en un mes, y cero si no; MULTA: número de multas aplicadas a la planta por mes; y MULTA (UR) sus montos en Unidades Reajustables.  La información con respecto a la División de Control Ambiental (DCA) del Ministerio de Medio Ambiente incluye, además de las anteriores variables, el número total de intimaciones emitidas (INTIMAC). El tipo de intimaciones incluye intimaciones a: presentar el formulario de “Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial” (SADI), presentar informes periódicos del rendimiento de la planta de tratamiento (PT), finalizar la construcción de la PT, presentar el “Informe de Puesta en Operación” (IPO), designar un profesional competente como responsable por la operación de la PT, presentar un “Informe Técnico” (IT), presentar modificaciones a la PT.  La DCA difirió a veces los plazos establecidos en el proceso de aplicación de la SADI y en las intimaciones. POST es el número de postergaciones concedidas por la DCA. Finalmente, también se pudo obtener de la DCA el número de vistas (“amenazas de multas”) emitidas por la DCA a cada planta por mes .

Es interesante mencionar dos cosas. Primero, las plantas enfrentan una probabilidad incondicional de alrededor del 11% y 5% de ser inspeccionadas en un mes dado por la IMM y la DCA respectivamente. Si comparamos las probabilidades que se observan para Montevideo con las que Cruz y Uribe (2002) informaron para Bogotá (19,4%), vemos que son muy inferiores. Segundo, las multas han sido extremadamente poco frecuentes. La IMM aplicó solo once multas en el período, con un valor promedio de 93.6 UR (alrededor de US$ 1.400). La DINAMA cuatro, con un valor promedio de 225 UR. Varios de las personas entrevistadas coincidieron en afirmar que el bajo número de multas es el resultado claro de la implementación del Plan de Reducción de la Contaminación de Origen Industrial entre Marzo de 1997 y Diciembre de 1999, a lo que se suma el período de recesión económica que comenzó en el año 1999.

5. RESULTADOS DE LA POLÍTICA

5.1. Evolución de la Calidad del Agua Ambiental

La descripción de la evolución de la calidad de los cursos de agua de la ciudad en los últimos años puede resultar tediosa ya que uno necesita conducir un análisis separado para cada curso de agua (Carrasco, Miguelete, Pantanoso), distinguir entre tipos de contaminación, elegir contaminantes representativos y lugares de toma de muestras, y comparar el nivel de los parámetros a lo largo del tiempo y las ubicaciones. También, una comparación anual de la calidad de los cuerpos de agua puede ser incorrecta si no se complementa con información sobre el volumen del caudal en ese momento y las condiciones meteorológicas. Los números citados en los cuadros y gráficas siguientes no resuelven estos problemas. Sin embargo, no es el objetivo de esta sección hacer un análisis tan exhaustivo, sino ilustrar sobre la evolución de la calidad de los principales cursos de agua de Montevideo durante los últimos años, reconociendo las restricciones de datos recién comentadas. Alertado al respecto, en beneficio de la simplicidad, he optado por presentar mediciones promedio de los tres principales cuerpos de agua de Montevideo en dos estaciones de muestreo, una cercana al origen del curso y otra cerca de la desembocadura. Los valores promedio fueron calculados basado en dos criterios: a) disponibilidad de la información y b) representación de los tres diferentes tipos de contaminación: orgánica (DBO5 y aceites y grasas), patógena (coliformes fecales) y física (metales pesados tales como cromo y plomo).7 Finalmente, los estándares ambientales que sirven de referencia son los de la Clase 3 (Decreto 253/79) de acuerdo según lo definido por DINAMA en 1993. Sin embargo, como este criterio fue mas tarde revisado incluyo también estándares ambientales para corrientes Clase 4 en los Cuadros.

##### Cuadro 8: Evolución de la Calidad del Arroyo Carrasco

Parámetros más Significativos

| Fuente | Punto de muestreo | DBO5 | GRASAS | CF | Cromo | Plomo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/l) | (mg/l) | (ufc/100ml) | (mg/l) | (mg/l) |
|  | A° Manga (desmbocadura) | 200 | 400 |  |  |  |
| SEINCO Promedio 2/99 - 7/01 | A° Toledo - Ruta 102 | 5 | 14 | 1.107 | 0,02 | 0,21 |
|  | Puente Gral. French | 11 | 19 | 83.794 | 0,02 | 0,07 |
| Raffaele, et. al. 1998 | A° Toledo - R102 | 2 | <50 | 3.000 | 0,01 |  |
|  | Puente Gral. French | 9 | <50 | 210.000 | 0,01 |  |
|  | Rambla | 12 | 100 |  |  |  |
|  | Cda canteras (planta bombeo) | 80 | 50 |  |  |  |
|  | Promedio UEI Jun 1997 | 43,0 | 275,0 |  |  |  |
|  | A° Manga - Canal | 5 |  |  |  |  |
| APRAC Agosto 1996 | A° Toledo - R102 | 5 |  | 1.400 |  |  |
|  | Av. Italia | 6 |  | 46.000 | 0,05 | 0,03 |
|  | a° Carrasco - Desembocadura | 5 |  |  |  |  |
|  | Cda de las canteras - Canal | 5 |  |  |  |  |
|  | Promedio APRAC 1996 | 5,5 |  |  |  |  |
|  | Promedio SEINCO 2/99 - 7/01 | 7,6 | 16,7 | 42450 | 0,02 | 0,14 |
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2.000 en todas las muestras. 1.000 en promedio | 0,05 | 0,03 |
|  | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5.000 en 80% de las muestras | 0,5 | 0,05 |

Fuente: elaboración propia en base a I.M.M. (1997), Raffaele, et. al. (1998) y datos de SEINCO.

#### En términos generales se puede decir que la calidad del Arroyo Carrasco no muestra variaciones claras en los años analizados. El DBO5 muestra un leve aumento cerca de la desembocadura, pasando el límite máximo para arroyos de clase 3. Los Coliformes Fecales muestran un incremento en las partes superiores del curso y una importante disminución cerca de la desembocadura. Las concentraciones de Cromo parecen haber disminuido en los últimos tres años, cumpliendo con el nivel de Clase 3. Las concentraciones de Plomo por su parte parecen haber aumentado, dejando de cumplir con los estándares fijados para un curso Clase 3.

##### Cuadro 9: Evolución de la Calidad del Arroyo Miguelete

Parámetros más Significativos

| Fuente | Punto Muestreo | DBO | GRASAS | C. F. | CROMO | Plomo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (ufc/100ml) | (mg/l) | (mg/l) |
| SEINCO 02/99 - 07/01 | O.Rodriguez | 2.7 | 26 | 3303 | 0.05 | 0.07 |
|  | Coraceros | 122.4 | 57 | 3951375 | 0.13 | 0.04 |
| 5/8/1998 U.E.I. I.M.M: | O.Rodriguez | 2.0 | 50 |  | 0.10 |  |
|  | Agraciada | 120.0 | 110 |  | 6.30 |  |
| 05/93- 06/94 L.H. I.M.M. | O Rodríguez | 2.3 | 39 |  | 0.05 |  |
|  | Agraciada | 22.0 | 50 |  | 0.05 |  |
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2.000 en todas las muestras. 1.000 en promedio | 0,05 | 0,03 |
|  | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5.000 en 80% de las muestras | 0,5 | 0,05 |

Fuente: Cálculos propios con información de IMM (1997), Raffaele, et. al. (1998) y SEINCO (varios informes).

La calidad ambiental del Aº Miguelete parece haberse deteriorado claramente durante el período de tiempo estudiado. El cuadro muestra que los niveles de DOB5 cumplieron con los estándares ambientales para cursos de agua Clase 3 en las estaciones de muestreo cercanas al origen del curso (O. Rodríguez) pero duplicó los niveles de dichos estándares ambientales cerca de su desembocadura en 1993 – 1994 y los superó por mas de doce veces en 1999 – 2001. La evolución de Aceites y Grasas ha sido menos clara pero no cumple tampoco con los estándares ambientales en ningún punto del curso. Lo mismo se observa para los agentes contaminantes patógenos (coliformes fecales). Los niveles de concentración de cromo se han mantenido en los tramos inicales del Miguelete pero han empeorado corriente abajo, estando por encima de los estándares ambientales. Los niveles de plomo están también por encima de los estándares ambientales.

Para el caso del Arroyo Pantanoso los estudios realizados arrojaron las siguientes cifras:

Cuadro 10: Evolución de la Calidad del Arroyo Pantanoso

Parámetros más Significativos

| Fuente | Punto de Muestreo | DBO5 (mg/L) | GRASAS y ACEITES (mg/L) | CF (UFC/100ml) | CROMO (mg/L) | PLOMO (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEINCO Prom. 02/99 - 07/01 | Cno. Colman | 21,3 | 26,9 | 1237063 | 0,03 | 0,02 |
|  | Ruta 5 y 1 | 47,8 | 26,0 | 2045625 | 0,10 | 0,11 |
| U.E.I. Abril 1997 | Cno. Colman | 330,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Ruta 5 | 100,0 | 60,0 |  |  |  |
| Lab. Hig. Prom. 8/94 - 3/95 | Ruta 5 | 24,3 | 18,0 |  | 0,22 |  |
|  | Cno. Colman | 24,3 | 18,0 |  | 0,22 |  |
| Límites Dec. 253/79 | Clase 3 | 10 | Virtualmente ausentes | Menos de 2000 en todas las muestras. 1000 en promedio | 0,05 | 0,03 |
|  | Clase 4 | 15 | 10 | Menos de 5000 en 80% de las muestras | 0,5 | 0,05 |

Fuente: elaboración propia en base a I.M.M. (1995 y 1997) y datos de SEINCO.

Como se puede apreciar, los niveles de DBO5, aceites y grasas y coliformes fecales están muy por encima de los estándares establecidos para cursos de agua Clase 3 y Clase 4 (los estándares ambientales más laxos dentro de la clasificación) tanto en las partes superiores como inferiores del curso. Entre 1994 y 2001 no se evidencian mejoras significativas en los niveles de concentración de estos contaminantes, sino lo contrario (con un pico en 1997). El cromo es el único contaminante cuyos niveles de concentración se han reducido significativamente. La solución esperada para la calidad del Pantanoso es la construcción de la extensión del sistema de saneamiento para la parte oeste de la ciudad para redirigir su contaminación hacia dentro del Río de la Plata (Raffaele, et.al. 1997).

Las siguientes son las conclusiones generales que pueden extraerse de esta descripción. Primero, la IMM no cuenta con estudios sistemáticos de la calidad de los cursos de agua previa a la década de los noventa. Segundo, los arroyos Miguelete y Pantanoso muestran niveles de contaminación serios a lo largo de casi toda su extensión, excediendo los estándares ambientales establecidos por la legislación. El Arroyo Carrasco parece estar menos contaminado ya que algunos de los contaminantes cumplen con los estándares establecidos por el Decreto 253/79. Tercero, es difícil observar con estos datos que la calidad de estos cursos de agua ha mejorado durante los noventa como lo expresan inspectores entrevistados y hacedores de políticas. Cuarto, la estrategia principal para alcanzar mejoras en la calidad de las aguas de estos arroyos parece estar basada en la construcción de sistemas de saneamiento de gran escala bajo el PSUIII que desviará los efluentes hacia dentro del Río de la Plata (ver Raffaele, et.al., 1997 y Multiservice – Seinco – Tahal (2201a).

5.1.1. Indice Simplificado de Calidad de Agua (ISCA)

Para resolver las dificultades expresadas arriba concernientes a la comparación de la calidad del agua en diferentes puntos en tiempo y espacio, SEINCO optó por aplicar el Indice Simplificado de Calidad de Agua (ISCA) (Multiservice, et.al., 2001a). Las razones que justificaron esta elección fueron: es un índice simple, con solo cinco parámetros, y es sensible a las condiciones del agua en todos los puntos de la corriente y en diferentes estaciones.8 De acuerdo con el ISCA, los cursos de agua son clasificados de la siguiente manera:

# Cuadro 11: Clasificación de los cursos de agua de acuerdo con el ISCA

| Uso | ISCA |
| --- | --- |
| Abastecimiento | 86-100 |
| Natación | 76-85 |
| Pesca | 61-75 |
| Nautica | 46-60 |
| Riego Hortalizas | 31-45 |
| Riego árboles | 16-30 |
| No usar | 0-15 |

Fuente: Multiservice, et. al. (2001a)

Debajo se presentan los resultados obtenidos aplicando esta escala a los tres principales cursos de agua de Montevideo durante 1999 – 2001.

# Gráfico 5: Valores ISCA del Arroyo Miguelete

Promedio de todas las estaciones de muestreo

Gráfico 6: Valores ISCA del Arroyo Pantanoso

Promedio de todas las estaciones de muestreo

Gráfico 7: Valores ISCA del Arroyo Carrasco

Promedio de todas las estaciones de muestreo

El Índice Simplificado de Calidad del Agua (ISCA) tampoco muestra una clara mejora en la calidad de los arroyos de Montevideo.

Es importante mencionar que esta evolución de la calidad de los arroyos de Montevideo es posible bajo un escenario de contaminación industrial en disminución. Las contribuciones estimadas de  las diferentes fuentes de contaminación orgánica son: (1) Efluentes Industriales: 16 – 20 tons. de DOB5 por día; (2) Saneamiento doméstico: 50 tons. de DOB5 por día; (3) Residuos sólidos volcados por fuentes no identificadas, particularmente hurgadores: 120 tons. por día (derivados de 300 toneladas de residuos sólidos, 25% del total generado por la ciudad). En otras palabras, alrededor del 60% de la contaminación orgánica proviene de disposiciones informales de residuos y solo alrededor del 10% es originado por efluentes industriales (IMM, 2002).9 Por esta razón, para sacar conclusiones sobre los resultados de la política es necesario complementar este cuadro con la evolución de las emisiones industriales.

5.2. Evolución de las emisiones industriales

El Gráfico 8 presenta la evolución del número de plantas monitoreadas regularmente por la IMM, clasificadas por el punto de desagüe (ver también Cuadro A.2 en el Apéndice). “Stream” indica que la planta emitió en cualquiera de los cursos de agua de la ciudad. Esto incluye no solo los tres mayores arroyos (Miguelete, Pantanoso y Carrasco) sino también afluentes de sus cuencas y el Río de la Plata. Estas plantas representaron entre el 90% y el 95% de las emisiones estimadas en la ciudad durante todo el período, con las excepciones de diciembre de 1996 y julio de 1999. “Sewage” significa que la planta emite a colector.

La primera observación es que el Plan de Reducción de la Contaminación de Origen Industrial de 1997 significó un importante incremento en los esfuerzos de monitoreo. Mientras que en diciembre de 1996 la IMM monitoreaba regularmente 64 plantas, este número se incrementó a 78 en noviembre de 1997, solo un par de meses después de la implementación del Plan. En julio de 1999 la IMM redujo sus esfuerzos de monitoreo considerablemente porque en esos tiempos, durante la primera fase del Programa de Monitoreo,  la tarea fue dejada en manos de un consorcio privado.

Es difícil observar la reducción del número de plantas industriales que es frecuentemente citado por los inspectores y por quienes formulan la política como un factor determinante de la reducción de la contaminación. Este argumento es probablemente más válido para los años inmediatamente siguientes a la implementación del MERCOSUR en 1990, justo antes del comienzo del período estudiado.

# Gráfico 8: Número de plantas industriales monitoreadas

Fuente: IMM (2002)

El Gráfico 9 presenta la evolución del total de descargas por las mismas empresas. Las tendencias más claras que se observan son: primero, un incremento en los años 1997 y 1998, y segundo, una tendencia decreciente a partir de esos años. El incremento de los años 1997 y 1998 se explica más que nada porque como la licitación para la adjudicación del Plan de Monitoreo se había atrasado, el BID solicitó a la Unidad de Efluentes Industriales que saliera a monitorear para cumplir con las primeras etapas del Plan. En los hechos esto significó un aumento considerable del número de inspecciones realizadas por la Unidad. La tendencia decreciente de los años posteriores a 1997 y 1998 se explica en parte por la aparición de SEINCO en escena, lo que significó que la IMM monitoreara mucho menos, como se aprecia en la Gráfica anterior, especialmente en Julio de 1999. Por otra parte, no hay que olvidar que a partir de 1999 el país, y con él el sector industrial, vivió una de las crisis más importante de su historia.

Gráfico 9: Evolución de los Descargas Industriales (m3/día)

Fuente: IMM (2002)

Una mejor imagen de la evolución de las cargas puede ser obtenida analizando la evolución del nivel promedio de emisiones por planta monitoreada. Esta evolución es expuesta en la Gráfico 10. La figura muestra que el nivel promedio de emisiones por planta ha disminuido marcadamente con respecto a los niveles del principio de la década (1994) pero luego ha tendido a decrecer muy lentamente o incluso a mantenerse constante. Julio de 1999 marca una excepción destacada en esta tendencia. Este es precisamente el mismo mes cuando la IMM redujo su frecuencia de monitoreo a favor de una empresa consultora privada. Las empresas pueden haber reaccionado a este cambio incrementando sus emisiones porque el ser monitoreada por una firma privada sin poder de forzarlas al cumplimiento claramente cambiaba sus incentivos.

Gráfico 10: Promedio m3/día por Planta

Fuente: IMM (1996) and IMM (2002)

Aunque no se puede observar claramente a partir de estas dos figuras, los números indican también que el porcentaje de plantas emitiendo directamente a cursos de agua ha tendido a disminuir, aunque no significativamente ni en forma lineal. En diciembre de 1996, 40% de las emisiones eran recibidas directamente por cursos de agua, mientras este número era del 25% en julio de 2002 (Ver Gráfico 11). Esta disminución en el total de emisiones y el “corrimiento” de las mismas desde los cursos de agua hacia los colectores se observa mas claramente analizando los contaminantes en forma separada en lugar de la carga de emisiones totales. Las Figuras 7 y 8 muestran estas tendencias para DOB5 y Cromo respectivamente.

Gráfico 11: Evolución de DOB5  (kg/día) emitido por Planta

Fuente: IMM

# Gráfico 12: Evolución del Cromo (kg/día) emitido por Planta

Fuente: IMM

5.3.Evolución de las violaciones

Las descripciones anteriores se refieren a la evolución cuantitativa de las emisiones, tanto del total de ellas o para contaminantes seleccionados como DBO5  o Cromo. ¿Pero qué pasa con la evolución de la calidad de estas emisiones? La pregunta es importante por la razón de que los estándares de emisión están definidos en términos de concentraciones, no en términos de cantidades emitidas de contaminantes. Un análisis de la evolución de la calidad de las emisiones es consecuentemente un análisis de la evolución del alcance y número de las violaciones.

Como un primer paso hacia este fin presento las estadísticas descriptivas de la variable “extensión de la violación”, igual al DBO5 (mg/l) en las emisiones menos los estándares de concentración establecidos en la legislación, censurada en cero, y una variable de status de cumplimiento igual a uno si la planta reportó una violación y cero si no lo hizo. Las mismas variables fueron calculadas utilizando los estándares más laxos del Plan de Reducción Industrial. La muestra incluye sesenta y nueve plantas en lugar de setenta y cuatro, durante el período julio 1997 – octubre 2001, ya que cinco de las setenta y cuatro plantas anteriores infiltraban sus emisiones y para este tipo de descarga no hay estándares de emisión para DBO.

# Cuadro 13: Estadísticas descriptivas para las violaciones

# Junio 1997 – Octubre 2001

|  | Extensión de la Violación (Censurada en cero) |  | Status de Cumplimiento (Violación = 1, Cumplimiento = 0) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estándares Dec. 253 | Estándares Res. 761 | Estándares Dec. 253 | Estándares Res. 761 |
| Promedio | 641.5 | 338,8 | 0,5421 | 0,4069 |
| Mediana | 20,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Máximo | 38143,0 | 17125,0 | 1,0 | 1,0 |
| Mínimo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Desv. Estd. | 1906,7 | 1124,1 | 0,4983 | 0,4914 |
| Suma |  |  | 1463 | 892 |
| Obs. | 2699 | 2192 | 2699 | 2192 |
| Plantas | 69 | 69 | 69 | 69 |

Gráfico 13: Porcentaje de violaciones con respecto a los estándares del

Dec. 253/79 sobre el total de reportes

Julio 1997 – Octubre 2001

Plantas ordenadas por tasa de cumplimiento

Gráfico 14: Porcentaje de violaciones con respecto a los estándares del

Res. Mun. 761/96 sobre el total de reportes

Julio 1997 – Octubre 2001

Plantas ordenadas por tasa de cumplimiento

El Cuadro 13 y los Gráficos 13 al 16 muestran que las violaciones fueron frecuentes. Con respecto a las estándares originales del Dec. 253/79, cincuenta y cuatro por ciento (54%) de las emisiones reportadas corresponden a violaciones; solo dieciocho (18) plantas del total de sesenta y nueve (69) informaron estar en violación menos del veinte por ciento (20%) de las veces, y el número de violaciones como porcentaje de los reportes nunca se ubicó por debajo del 40% en el período estudiado. La violación promedio con respecto a los estándares originales fue de 663.7 mg/l, aunque la mediana fue solamente 20 mg/l. Esta diferencia nos dice que la mayoría de las plantas emitieron alrededor del estándar, tanto por debajo o por encima, pero hubo también algunas plantas fuertemente contaminantes emitiendo muy por encima de los estándares, las que empujaron el promedio hacia arriba. Los inspectores y los formuladores de la política entrevistados parecían estar muy al tanto de esta distribución de las emisiones de las plantas alrededor de los estándares.

# Gráfico 15: Media y Mediana de la Extensión de las Violaciones reportadas respecto al Dec. 253/79

Censuradas en cero

Julio 1997 – Octubre 2001

Por mes

# Gráfico 16: Media y Mediana de la Extensión de las Violaciones reportadas respecto a la Res. Mun. 761/96

Censuradas en cero

Julio 1997 – Octubre 2001

Por mes

Las Gráficas 15 y 16 y el Cuadro 14 parecen indicar que el Plan ha sido efectivo en disminuir la intensidad de la contaminación (por ejemplo, mg/litro DOB5) y por ello el alcance de las violaciones, pero algo menos efectivo en disminuir el número de violaciones. Esto puede obedecer simplemente a la razón de que éste resultado era una meta no escrita de la política de control. La meta no era aumentar el grado de cumplimiento sino disminuir el alcance de las violaciones, de acuerdo a todas las fuentes consultadas.

Cuadro 14: Estadísticas Descriptivas para violaciones en el comienzo y fin del período

|  | Prom. | Mediana | D.S. | Min | Max | % Viol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| October 1997 | 976,7 | 155,0 | 2344,0 | 0 | 15.400 | 67 |
| October 2001 | 537,3 | 38,5 | 1376,4 | 0 | 8197,5 | 58 |

Gráfica 16: Número de violaciones como porcentaje del número de reportes

Julio 1997 – Octubre 2001

Finalmente, los Gráficas 17 y 18 muestran que existieron algunas plantas específicas durante el período (plantas N°4, N°7, N°17, N°28 y N°44) que parecen haber respondido muy poco a la presión de los reguladores para el cumplimiento.

# Gráfico 17: Distribución de las Violaciones al Dec. 253/79

Promedio Julio 1997 – Junio 1998

Estándar

Gráfico 18: Distribución de las Violaciones al Dec. 253/79

Promedio Julio 2000 – Junio 2001

Estándar

Es muy interesante volver a notar que a pesar del bajo nivel de cumplimiento las  multas fueron muy poco frecuentes. Entre julio de 1997 y octubre de 2001 estas mismas plantas industriales recibieron un total de solo 11 multas por la Unidad del gobierno municipal (UEI). Esto da un promedio de 0.02 multas por inspección. La estrategia seguida por la DCA no parece haber diferido. La DCA impuso solamente 4 multas en el mismo período.

Dado el uso poco frecuente de las multas y basado también en lo que los inspectores de ambas oficinas declararon en entrevistas, uno puede concluir que la estrategia para lograr el cumplimiento durante el período analizado, pareció haber sido la de controlar de cerca a las empresas, pero tolerando violaciones a los estándares mientras se negociaba un abatimiento gradual con los propietarios/gerentes de las mismas.

6.- EL MODELO

Raffaelle, et.al. (1999) señalaba que las reducciones observadas en las emisiones de cromo y DBO5 obedecen a dos razones básicas: la contracción de la industria local y la instalación de plantas de tratamiento de efluentes mas eficientes por parte de las empresas con emisiones mayores.

El presente trabajo pretende, en una segunda etapa realizar un análisis estadístico-econométrico más formal para determinar, justamente, cuáles fueron los determinantes del comportamiento ambiental de las plantas, y cuantificar el efecto de cada uno de ellos. Para ello se pretende estimar el conjunto de ecuaciones que se presentan a continuación

6.1. La Ecuación de Contaminación

Se presenta abajo una ecuación lineal de contaminación en el espíritu de Magat and Viscusi (1990), Laplante and Rilstone (1996) y Dasgupta et al. (2001), asumiendo una tecnología Cobb-Douglas:

lnBOD5i,t=λ1*lnPq,t+λ2*lnLabori,t+λ3*lnWateri,t+λ4*lnEnergyi,t+λ5*ln(Flowi,t)+λ6∗PInspi,t+λ7∗INSPCUMi,t+λ8∗ORDERCUMi,t+λ9∗FTCUMi,t+λ10∗FINECUMi,t+λ11∗TECHi,t+μi+υi,t

i = 1, …, 74; t = July 1997, …, October 2001.

Donde Pqi,t = precio del bien producido, Labori,t =  número total de días-empleado trabajados, Wateri,t = agua consumida, en m3, ELi,t = energía eléctrica consumida, en kw/h, FUELi,t = consumo de combustible, P(Inspi,t) = probabilidad de inspección, BOD5i,t = nivel de contaminación vertida, medida como la concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno en mg/l. , INSPCUMi,t=s=112(Inspi,t−s)es el número acumulado de inspecciones en los últimos doce meses, donde Inspi,t es una variable dummy igual a uno si la planta fue inspeccionada en aquel mes; ORDERCUMi,t=s=112Orderi,t−ses el número acumulado de intimaciones en los últimos doce meses, donde ORDER i,t  es otra variable dummy igual a uno si una intimación de cualquier tipo fue emitida a la planta en aquel mes;  FTCUMi,t=s=112FTi,t−ses el número acumulado de “vistas” (amenazas de multa) en los últimos doce meses, con FT i,t  definida en forma similar; y FINECUMi,t=s=112Finei,t−ses el número acumulado de multas recibidas en el último año (en $) .

Es decir, la DBO5 en un mes dado es una función de un conjunto de variables que reflejan el beneficio marginal de la contaminación y un conjunto de variables que reflejan el costo marginal esperado de la contaminación. El conjunto de variables que reflejan el beneficio marginal (el valor de la productividad marginal de la contaminación) está dado por el precio del producto final (Pq,t) y los insumos Trabajo, Agua, Energía y Caudal. El conjunto de variables que reflejan el costo marginal esperado de la contaminación son las variables de monitoreo y control. Otras formas de penas no fueron incluidas porque ni el gobierno municipal ni el nacional poseen registros confiables de estas medidas.

Se incluye TECH, igual a 1 si la planta realizó mejoras sustantivas en su planta de tratamiento y cero de otra forma para capturar el efecto de los cambios en la tecnología de tratamiento. Algunas plantas modificaron sus plantas de tratamiento durante el período, sea construyendo plantas de tratamiento inexistentes o modificando en forma significativa las existentes.

μies un efecto específico de la planta. Elegí un Modelo de Efecto Fijo (FE), por oposición a un modelo de efecto aleatorio, dado que estoy basando mi inferencia en esas 74 plantas específicas, las que no fueron seleccionadas en forma aleatoria de una población grande sino que son responsables de alrededor del 90% de las emisiones industriales de la ciudad (Multiservice-Seinco-Tahal, 2001). Un test Chow asumiendo que los errores eran esféricos sugirió fuertemente rechazar la hipótesis nula de términos constantes comunes.

Finalmente, vi,tes el error estocástico.

6.2. La Ecuación de Inspección

En función de las reglas de inspección comentadas en la Sección 3, se especificó la siguiente ecuación de Inspección para ajustar la probabilidad de ser inspeccionado:

Inspi,t=γ1∗INSPCUMi,t+γ2∗DVCUMi,t+γ3∗ORDERCUMi,t+γ4∗POSTCUMi,t+γ5∗Volt+γ6RF+γ7Ptyi+ηi,ti=1,...,74;t=July1997,...October2001

En la que Inspi,t  es una dummy igual a uno si la planta i fue inspeccionada en el mes t y ηi,t es el término de error. A fin de capturar la regla de muestreo sin reposición incluí el número de inspecciones realizadas en la planta durante los últimos doce meses (INSPCUMi,t) y el grupo de prioridad a la cual la planta pertenece (Ptyi ,   igual a 1 si la planta es una de Prioridad 1) como variables explicativas. Tres variables fueron incluidas para capturar el nivel de cooperación. Primero, DVCUMi,t=DVi,t−s, con DVi,t-s = el número de violaciones detectadas por plantaen el mes t-s. .Una violación es definida como estar fuera de cumplimiento con los estándares de emisiones. Segundo, ORDERCUM i,t,, definida como en la ecuación de contaminación. Tercero, POSTCUM i,t = Posti,t−s, con Posti,t  también una variable Dummy igual a uno si la DINAMA daba mas tiempo a la planta para cumplir con una orden anterior. Cuanto mayor el número de estos antecedentes recientes, menor la cooperación de la planta.  Se debe decir sin embargo que este nivel de cooperación percibido por los reguladores no es solo función de la historia formal reciente de la planta. Depende también de hechos no conmensurables en los cuales los inspectores también basan sus decisiones.

La tercera regla para las inspecciones fue que las quejas  de los ciudadanos sobre episodios de emisiones inusuales también motivaron inspecciones. Sin embargo, éstas no fueron incluidas como una variable explicativa por no haber información disponible acerca de ellas. Esto podría estar justificado porque la concentración de DOB5 es muy difícil de observar para el público común. Es diferente cuando la variable dependiente es la carga total (DOB5*FLOW) porque este es más fácil de observar. Además, los inspectores entrevistados declararon que la mayoría de las denuncias no provienen de desagües “inusuales”, sino de olores o lugares de desagüe ilegales (calles, cañadas) o cuando el sistema de saneamiento público debajo de las calles colapsa o se rompe. Pero esto no es consecuencia de emisiones recientes, sino el efecto acumulado de las emisiones durante un largo período de tiempo.

Cuarto, la falta de informes en períodos subsecuentes motiva las inspecciones. Como resultado, el número de faltas de informes en los dos períodos previos (RFi,t ) fue también incluida como una variable explicativa.

Finalmente, de acuerdo a los inspectores de la UEI, los niveles inusualmente altos de contaminación informada motivaron una inspección, aunque muy raramente.  Una razón para esto es que obviamente no es común que las plantas informen “picos” en sus emisiones. Tampoco es fácil construir una variable capturando el efecto de niveles de emisión inusuales en las emisiones informadas. Hay tres períodos de informe en el año: marzo-junio, julio-octubre y noviembre-febrero, así que las plantas informan cuatro meses de actividad en cada informe. Pero ellas no tienen una fecha clara establecida para enviar sus informes. Muchas plantas durante el período analizado enviaron sus informes en el mes final del siguiente período de informe. En otras palabras, los reguladores estaban mirando una “fotografía” de la planta que tenía por lo menos cuatro meses de antigüedad. Otras plantas informaban inmediatamente de terminado el período de informe. En resumen, los reguladores no recibieron la información sobre las emisiones en el mismo momento del tiempo en cada período. Esto complicó la posibilidad de construir variables que indicaran un nivel inusual de emisiones porque fue imposible saber en que momento en el tiempo el regulador estaba mirando la información como para decidir una inspección. Por esta razón, y también por las complicaciones que habrían estado involucradas en la estimación, opté por no incluir un indicador rezagado de contaminación informada.

Además, el sector industrial uruguayo sufrió un importante proceso de contracción durante parte del período analizado. Incluí el nivel mensual del Índice de Volumen Físico industrial (Vol) para capturar el posible efecto que la recesión puede haber tenidos sobre la frecuencia de las inspecciones por parte de los reguladores.

El monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua fue transferido al Laboratorio de Higiene de la IMM en 2002.

La información correspondiente a inspecciones se tiene desde Julio 1996.

10 No se pudo utilizar la información relativa al consumo de gas en el análisis porque la IMM no preguntaba por él antes de 2001, y en 2001 solo una planta informó sobre consumo de gas en dos períodos de reporte. Tampoco se pudo utilizar la información relativa al consumo de leña. El problema con la leña es que no todas las plantas industriales en la muestra usaron leña como un insumo y no todas de aquellas que no la usaron informaron consumo cero. En lugar de ello, estaba faltando un valor en la celda respectiva. Posiblemente este defecto de información es la consecuencia de la rotación del profesional a cargo de preparar y presentar el informe. Trece plantas no informaron consumo de leña en el período de muestra, y 32 plantas alternaron el no informar consumo de leña con consumo cero, sugiriendo que no estaban usando leña como un insumo. Considerando esto, descarté estas dos variables del análisis.

11 Traté estas como valores faltantes porque en algunos casos las empresas indicaron (normalmente en una carta al Director de la UEI) que estaban produciendo “muy bajas” cantidades de productos, y que por lo tanto no ameritaba un reporte de emisiones. Mas aún, frecuentemente luego de esta carta se sucedían períodos sin informes sin ninguna comunicación sobre el momento en el cual la producción había recomenzado. Estos casos involucraron a una planta y tres períodos de reporte en mi muestra.

12 Está disponible un Apéndice que describe la distribución de los valores faltantes por variable por planta industrial

5 Algunas plantas descargan en forma discontinua. Esto representa un problema para los inspectores de la DCA, quienes normalmente reservan días específicos para inspecciones en Montevideo ya que ellos deben inspeccionar también empresas en el resto del país.

6 Estas diferencias entre la variación en el Índice de Volumen Físico (confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística) y el PBI industrial (confeccionado por el Banco Central) obedece a diferencias en el peso de los diferentes sectores en la confección de ambas series.

7 Los contaminantes mas significativos son Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), aceites y grasas, coliformes fecales y cromo (Multiservice, et al., 2001)

8 Los cinco parámetros son temperatura, DO, conductividad (sales), TSS y oxidación al permanganato de potasio.

9 El crecimiento exponencial de los asentamientos irregulares en Montevideo durante los noventa (ver Amarante y Caffera, 2002) creó un problema nuevo y diferente para los reguladores de la contaminación del agua en la ciudad.

En ocho oportunidades una planta fue inspeccionada y hallada fuera de cumplimiento con los estándares de emisiones tanto por la IMM como por la DCA. En esas ocho observaciones el valor de DV es 2. Estos sucesos involucraron un total de seis plantas (dos de ellas dos veces). Las observaciones para la variable Insp en estos ocho casos fueron fijadas igual a uno

? La ley uruguaya no pena el no cumplimiento con los estándares de emisiones. Pena las acciones relacionadas con el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento (lo cual supuestamente resulta en niveles de concentración de emisiones por encima de los estándares). En la legislación, las multas son fijadas como una función creciente del número de faltas anteriores de este tipo. A pesar de esto, DV son definidas de esta manera porque el no cumplimiento con los estándares de emisión continúa siendo el indicador mas importante de que la planta de tratamiento no está operando en forma apropiada. Es cierto que no es una aproximación perfecta si tomamos en cuenta los casos cuando una planta de tratamiento nueva o recientemente modificada es puesta en operación y se toman muestras subsecuentes para confirmar el cumplimiento con los estándares de emisión.  De todas formas,  tan sólo nueve (9) plantas realizaron cambios sustantivos en sus plantas de tratamiento durante el período.

No fue posible obtener el número de intimaciones y postergaciones emitidos por el gobierno municipal de Montevideo, solo aquellas de la oficina del gobierno nacional, DINAMA.

Un ejemplo es el siguiente; a veces los inspectores son mantenidos esperando en la entrada de la planta por el tiempo necesario como para que se haga una limpieza rápida y se tomen otras medidas (como diluir) para cumplir con los estándares de emisiones (esto es mas típico en plantas mas pequeñas, con menor tiempo de retención de efluentes). Otro ejemplo es la rapidez de respuesta a cambios sugeridos. Merece hacer notar que esto hace que la efectividad del control de la contaminación del agua sea muy dependiente de los inspectores con mayor experiencia en el trabajo. En otras palabras, mucha de la historia de cumplimiento de las plantas se pierde cuando un inspector se retira o es asignado a otra oficina.