| Preparación del sitio, diseño de plantación y plantación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
| Suelos y fauna de insectos | Pérdida de productividad del sistema acuático? | X |  | X |  | Debería llevarse a cabo un monitoreo específico en diferentes momentos antes y después de la preparación de cada sitio. |
|  | Estructura del suelo | X |  |  |  | Fuera de las áreas de plantación, donde todos los impactos son necesarios, es posible que se vean afectados los bordes (campo) por cierto tiempo. |
|  | Estabilidad de bordes/orillas de cursos de agua | X |  | X |  | Es posible que ocurran por lo menos impactos parciales. Con el tiempo, algunos sitios han mostrado cambios importantes modificando sustancialmente las características del hábitat. |
| Hidrología Calidad de agua y comunidades acuáticas de insectos | Las aguas de escurrimiento contienen materia orgánica o nutrientes que puedan provocar eutrofización de ambientes acuáticos | X |  | X |  | Está dentro de lo probable pero son necesarios monitoreos específicos en situaciones puntuales: sería bueno justificar esta respuesta. Me refiero a un monitoreo llevado a cabo durante o al finalizar una actividad importante como, p.ej. preparación del suelo para plantación, aplicación de herbicidas, fertilización, etc y luego de una lluvia. Esto va a verse en los estudios de las microcuencas de donde se podrán aventurar distintas inferencias y/o hipótesis de estudio. En cuencas pequeñas es difícil demostrar pero creo que sería muy probable observar esto en el caso de pequeñas lagunas donde el agua se estanca. En general, en una cuenca pequeña, cualquier lluvia importante “limpia” todo. Sin embargo es posible que ocurra algo así en esas lagunas que no tuve oportunidad de observar. Sé que existen en varios predios. |
|  | Presencia de zonas riparias | X |  | X |  | Por su importancia ecológica no deberían ser tocadas en ningún sentido. |
| Vegetación y Relaciones con la entomofauna | Diseño plantación contempla áreas de conservación de plantas para la conservación de insectos |  | X |  | X | No lo contempla: te parece que esto podría ser una recomendación del EIA? Creo que es necesario tener una visión holística de los ecosistemas: si no hay plantas no hay insectos y si no hay insectos no hay batracios, ni reptiles, ni aves, ni mamíferos. De alguna manera todos dependen entre sí para sobrevivir en un área determinada, que puede ser muy pequeña o muy grande según las especies involucradas. |
|  | Pérdida/disturbio de vegetación existente + Daños por uso de agroquímicos | X |  | X | X | La importancia depende de los sitios donde se elimina la vegetación fuera de las áreas de plantación lo que, a su vez, elimina a las comunidades de insectos que dependen de su existencia. Se incluye el uso de herbicidas fuera de las áreas de plantación. |
|  | Se contemplan zonas de amortiguación entre el bosque y zonas bajas, humedales u otros? | X |  | X |  | No se han contemplado en todos los casos, incluso se han hecho modificaciones sin considerar la entomofauna: esta podría ser una recomendación del EIA? Creo que efectivamente así debería ser. |
| Preparación del sitio, diseño de plantación y plantación (Cont.) |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
| Fauna de insectos | La caracterización ambiental contempla el tema entomología previo a la plantación? |  | X |  | X | No se tiene conocimiento. ¿al principio no lo hacía FOSA? Cuando Uds. Recién empezaron? No como en el caso de flora que sirvió para definir los ambientes. Creo que por la índole del trabajo es más un producto final que un producto inicial. |
|  | En caso de presencia de potenciales plagas se toman medidas preventivas? | X |  | X |  | Se entiende que solamente en el caso de las hormigas cortadoras. Nunca me mencionaron el tema, pero tengo que pensar que así deben hacer las cosas. |
|  | Control de Hormigas Efectos sobre otras especies | X |  |  | X | Con excepción de las áreas donde se llevan a cabo las plantaciones no es aconsejable la eliminación de hormigueros de hormigas cortadoras. Es lugar de cría de algunas de las especies más raras de Cetoniidae (Coleoptera). (Aparte de algunos vertebrados). |
|  | Control de otros insectos | X |  |  | X | No se tiene conocimiento de que se hayan hecho. |
| Turno de Crecimiento |  |  |  |  |  |  |
| Fauna de insectos | Está previsto, en caso que sea necesario, el control biológico de plagas |  |  |  |  | No tengo conocimiento. Creo que se debería hacer para algunas especies, en particular de Psyllidae |
|  | Control de spp exóticas | X |  |  |  | No tengo conocimiento. En caso de que se hiciera sería conveniente tener una pauta para ello. Todas las plagas de los eucaliptos, hasta el presente, son exóticas con excepción de las hormigas cortadoras. Cualquier tipo de control que se lleve a cabo implica un impacto sobre la entomofauna. La pauta utilizada está basada en el daño económico y esto, siempre es un caso particular. Como no sé si se hace en algún caso especial, me pareció oportuno dejarlo establecido. |
|  | Efecto de la desaparición de ambientes sobre la fauna de insectos | X |  |  | X | La desaparición de algunos ambientes ha incidido en la desaparición de una especie bien definida y rara así como la de sus enemigos naturales. Se presume que esto ha ocurrido con un número de especies no determinado teniendo en cuenta que no siempre el suceso es notorio. |
|  | Efecto de la reducción de ambientes sobre la fauna de insectos | X |  | X |  | Limitan posibilidades para el establecimiento, desarrollo y/o incremento de las poblaciones de insectos. |
|  | Invasión de spp invasoras en ambientes naturales (bosques, humedales, praderas) | X |  |  |  | Si consideramos el uso anterior de la tierra y la gran presencia de especies exóticas como malezas de los campos y humedales, ha habido un impacto negativo sobre la fauna de insectos difícil de cuantificar. |
| Turno de crecimiento (Cont.) |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
| Fauna de insectos (Cont.) | Aumento número especies plaga Aumento/disminución especies exóticas p | X |  |  |  | En los últimos años se han introducido diferentes especies exóticas que atacan plantaciones de eucaliptos. El incremento de la superficie plantada es un elemento sustancial en las invasiones de insectos plaga. Es un componente que va más allá de los límites de una empresa. Se pueden citar ejemplos específicos en FOSA? Todas las especies exóticas: Phoracantha recurva, Ctenarytaina eucalypti, C. spatulata y Glycaspis brimblecombei. |
|  | Perjuicios por spp plaga | X | X |  |  | Se ha observado ataques leves sin daños económicamente significativos. A que especies se refiere?.A las que atacan normalmente: Phoracantha semipunctata, P. recurva, Ctenarytaina eucalypti, C. spatulata, Glycaspis brimblecombei, Gonipterus scutellatus y G. gibberus. |
|  | Pérdida de spp por disminución Nº de hábitat | X |  |  | X | Ver: Vegetación |
|  | Disminución de áreas silvestres y consiguiente pérdida biodiversidad de entomofauna | X |  |  | X | Ver: Vegetación |
|  | Afectación por aplicación de agroquímicos | X |  | X |  | En las áreas de plantación. |
|  | Presencia Especies indicadoras | X |  |  |  | Se detectaron especies indicadoras en todos los órdenes y familias de insectos colectados. En consideración a los objetivos de monitorear el impacto de las plantaciones de eucaliptos se ha definido que los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera (estrictamente acuáticos) y familias de los órdenes Coleoptera y Hemiptera (no todas, algunas) del mismo ambiente, cumplen de modo eficiente con ese objetivo. |
|  | Personal entrenado para auxilio en caso de accidente por picaduras de insectos | X |  |  | X | No existe para el caso de insectos. |
|  | Personal entrenado para auxilio en caso de accidente intoxicación por pesticidas | X |  |  | X | ??? |
|  | Presencia cartelería indicativa sobre áreas de protección, fauna, etc. | X |  |  | X | No existe para el caso de insectos. |
| Turno de crecimiento (Cont.) |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
| Fauna de insectos (Cont.) | Estado sanitario de las plantaciones | X |  |  |  | No tengo evaluaciones concretas sobre el tema. No he detectado problemas en los sitios que he trabajado en el seguimiento de la entomofauna. |
|  | Sistema de vigilancia para plagas | X |  |  |  | ??? |
| Cosecha y Replantación |  |  |  |  |  |  |
| Fauna de insectos | Efecto inmediato de la cosecha | X |  |  |  | El efecto inmediato es la migración de todas las especies que lo pueden hacer hacia las plantaciones vecinas- En ciertos casos pueden afectar seriamente a plantaciones muy jóvenes. |
|  | Acumulación de residuos de podas y raleos | X |  | X |  | ??? No sé que pasa con estos residuos. |
|  | Acumulación de residuos de la cosecha | X |  |  |  | La acumulación de residuos de cosecha en las entrefilas es más beneficiosa que perjudicial. Estos residuos son utilizados por las especies saproxílicas (que viven de madera muerta) y que son tanto más abundantes cuanto mayor es la proximidad a un bosque. Son realmente importantes en el reciclaje de nutrientes. |
|  | Eliminación de trozas | X |  | X |  | ??? No sé que pasa con trozas no aptas para uso previsto. |
|  | Replantación | X |  |  |  | Se replantean los mismos problemas que durante la plantación en forma menos catastrófica. |
| Incremento de Bienes y servicios ambientales |  |  |  |  |  |  |
| Fauna de insectos | Creación/Mantenimiento de áreas protegidas | X |  |  |  | Se trata de una iniciativa de incomparable valor que debería ser apreciada por el Gobierno así como adoptada por otras empresas (no solamente forestales). El seguimiento de la entomofauna del bosque ha mostrado una tendencia beneficiosa. |
|  | Posibilidad de estudios sobre fauna entomológica | X |  |  |  | Alto valor actual y, en especial, para el futuro. |
|  | Apicultura | X |  |  |  | Beneficiosa. |
| Incremento de Bienes y servicios ambientales (Cont.) |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
| Fauna de insectos | Pastoreo | X |  |  |  | Desde el punto de vista de la fauna entomológica el pastoreo no resulta perjudicial. Sin embargo, para que ello ocurra, hay una alta dependencia del manejo del ganado y de los lugares de pastoreo. No es aceptable el pastoreo en áreas protegidas ni en el borde de los cursos de agua. En lo personal prefiero que el campo esté pastoreado porque representa la condición “natural” desde la llegada de Hernandarias. |
| Otros Impactos (Varios) |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantaciones muy pequeñas |  |  |  |  | Las islas formadas por pequeñas plantaciones tienen un alto porcentaje de superficie perimetral. En condiciones de riesgo, de que padezcan stress hídrico, se convierten en áreas multiplicadoras de algunas plagas como: Phoracantha spp, Thelgetra latipennis, Platypus spp. |
|  | Grandes plantaciones sin solución de continuidad. Plagas |  |  |  |  | Desde el punto de vista comercial resulta obvio utilizar la mayor superficie disponible. Si bien esto es cierto, la unión de plantaciones, propias y ajenas, en áreas extensas representan un peligro potencial ante el ataque de plagas. |
|  | Grandes plantaciones sin solución de continuidad. Corredores biológicos |  |  |  |  | El impacto de las plantaciones sobre las comunidades vegetales y animales (vertebrados e invertebrados) puede llegar a ser extremadamente grande dado que las extensas masas de eucaliptos se convierten en una muralla biológica para la mayoría de las especies. |
| Otros Impactos (Varios) |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Cambios/Efectos | Si | No | Aceptable | Inaceptable | Observaciones |
|  | Campos pedregosos y de cantos rodados. |  |  |  |  | En este tipo de áreas se ha observado la eliminación de comunidades enteras por no evitar el uso de pequeñas áreas muy pequeñas (en el contexto global). |
|  | Conservación de la entomofauna como patrimonio nacional. |  |  |  |  | La falta de interés por la conservación de insectos está estrechamente relacionada a una cultura que siempre los ha despreciado: porque son molestos, porque ensucian, porque trasmiten enfermedades, etc., lo que es cierto para una ínfima minoría de especies. Escapan a este prejuicio algunas mariposas diurnas, algunos escarabajos y guitarreros, que son apreciados por su belleza o por lo que nos han enseñado desde nuestra infancia. Al decir de un gran entomólogo, los insectos son “esos pequeños seres que hacen rodar el mundo.” Salvo los mares, han colonizado todos los ambientes, representan todos los gremios tróficos y participan en el control y abundancia de plantas, aves y mamíferos. Tienen una desventaja - son pequeños y no se ve lo que hacen - salvo cuando son parte de una calamidad. Esta empresa, que tiene un papel encomiable y ejemplarizante en conservación ambiental, debería aumentar su énfasis en estos organismos. Además de ser parte de nuestro patrimonio, su conservación es de primordial importancia en beneficio de la producción forestal. Se ha detectado algún insecto que pudiera ser emblemático para la región del litoral o centro norte (Tacuarembó) que lleve a que un sitio se conserve por la presencia de ese insecto? Te hago esta pregunta porque como bien dices las mariposas han dado origen a la creación de Parques Nacionales en algunos países del mundo que he tenido la suerte de visitar. Y fue una idea que siempre me dio vueltas en la cabeza para identificar en nuestro país un área de conservación en ese sentido. Después te mando una lista. |
| Otros Impactos - Áreas No Cultivadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Campos pastoreados entorno de plantaciones |  |  |  |  |  |
|  | Campos Arenosos |  |  |  |  |  |
|  | Pedregales y áreas rocosas |  |  |  |  |  |
|  | Áreas riparias |  |  |  |  |  |
|  | Bosque |  |  |  |  |  |